内衬聚四氟乙烯反应釜使用说明书

前言

感谢您选用“威霸”牌系列反应釜，请您在安装和使用之前详细阅读本说明书。请根据说明书中安装及使用要求使用，并仔细阅读说明书的安全注意事项，这将对您更好地使用、维护我们的设备有很大的帮助。

因产品的更新改造需要，本公司将周期性修改本说明书中的内容以适应于产品的新功能、新特性，所作改动将增加入新的版本，本公司保留不作通知而对产品说明进行改动的权利。

因用户使用介质或工作参数的特殊性，本公司保留不作通知而修改产品结构和产品零部件的权利。

本设备出厂前，各项性能指标都经过严格的检测，但考虑到运输过程中产生的碰撞、震动等其它因素，可能造成某此部位的损坏，所以当你收到本设备时，如有异常，请及时与本公司联系。

一流的质量、一流的服务，保您满意！

欢迎再次选用“威霸”牌系列反应釜。

 为了确保高压釜能在各种化学介质中反应不受腐蚀，本公司开发出内衬聚四氟乙烯的高压釜。

一、结构介绍：

其主要结构与WHF、WDF系列高压釜相同，容积范围从15ml-5L，工作压力≤35.0Mpa，工作温度≤200℃，搅拌转速20-750r/min可调，主体材料分为1Gr18Ni9Ti（321）、00Gr17Ni14MO2(316L)等内衬四氟乙烯材料；釜盖开口同WHF、WDF系列，内衬主要指釜体内衬四氟套、釜盖平面镶四氟板、搅拌轴外包四氟，搅拌桨叶为四氟，测温保护管外包四氟；
注明：与气相部份接触部位无法衬四氟（包括：磁力搅拌器及釜盖上的阀门、压力表、安全防爆装置）。

二、注意事项：

因聚四氟乙烯材料导热性能差，所以在使用时应特别注意以下几点：

1、工作时外加热炉的温度不得超过200℃，如果加热炉的温度过高容易造成釜内四氟内胆变形。

2、加热速率要慢，可通过成品PID控温系统控制釜外加热炉的温度来逐步控制釜内温度。因不锈钢釜体内及测温保护管外都衬有四氟，所以应特别注意釜外加热炉的加热温度与测温保护管测量的釜内温度存在的温差。

3、不得做抽真空使用、不得在反应过程中瞬间放气也容易造成抽真空。

4、如果压力较高，密封通过不锈钢釜体、釜盖线接触形成密封，使用当中勿将腐蚀性介质接触到密封面。

威 海 自 控 反 应 釜 有 限 公 司

                                  地址：威海市环翠旅游度假区

                                  售后服务电话：0631-5757888 5757988

                                  传真：0631-5755528

                                  E-mail:LYZ52@wh-public.sd.cninfo.net

                                  http://www.weibafyf.com
